Una centrifuga mette in rotazione una provetta campione di massa pari a

12 g a distanza di 8 cm dall’asse di rotazione a 6 giri/min. Si calcoli la forza a cui é soggetta la provetta.

Per risolvere questo esercizio ricordiamo le caratteristiche fondamentali del moto circolare:

- w - velocitá angolare : ha il ruolo nel moto circolare corrispondente a quello di v nel moto rettilineo. La relazione tra  w e v é

- v = w ×  R,

- dove R é il raggio della traiettoria circolare.

- T -  periodo: tempo impiegato a compiere un giro completo

## T = 2p/ w

## w = 2p/ T

- n - frequenza: numero di giri al secondo

- n = 1/T

- w = 2 p n

- ac - accellerazione centripeta/centrifuga:

ac = v 2/R

Come si vede dalle formule la velocitá angolare e la frequenza si misurano in s-1, il periodo si misura in s e l’ accellerazione centrifuga si misure in m/s2.

Nell’esercizio proposto la forza a cui é soggetta la provetta non é altro che la forza centrifuga dovuta all’accellerazione centrifuga:

Fc = m × ac = m × v 2/R = m × w2 × R = m × (2pn)2 × R

Prima di passare ai calcoli dobbiamo trasformare la frequenza da giri/min a giri/s, il peso della provetta da grammi a kg e il raggio da cm a m:

6 giri/min = 6giri60s=0.1giris

12 g = 12 x 10-3 kg

8 cm = 8 x 10-2 m

Possiamo ora passare ai calcoli perché conosciamo tutte le quantitá indicate:

Fc = m × (2pn)2 × R = ( 12 x 10-3 kg  )×(2 × 3.14 × 0.1 giri/s )2× 8 x 10-2 m =

= 37.86 x 10-5 kg × m/s2 = 37.86 x 10-5 N

Þ  In definitiva la forza a cui é soggetta la provetta é pari a 37.86 x 10-5 N.

Verifica delle unitá di misura :   N=kg⋅ms2   ?

N  ®  forza  = m × a ®  N =  kg ×  m/s2