Un’asta cilindrica di acciaio é lunga 3 m e ha un raggio di 0.1 m. Essa sostiene un carico di 105 N lungo la direzione dell’asse.

(a) Si trovino lo sforzo e la deformazione dell’asta

(b) Quanto vale l’allungamento dell’asta?

Per risolvere questo esercizio ricordiamo che lo sforzo (sia nel caso di allungamenti sia nel caso di compressioni) é proporzionale alla deformazione tramite il modulo di Young:

### FS=Y⋅Dll        ®       Dll  = FS⋅1Y

dove

- F rappresenta la forza applicata;

- S rappresenta la superficie sulla quale é applicata la forza;

- F/S viene detto sforzo;

- Dl rappresenta la lunghezza della quale il corpo si allunga (o si accorcia) in seguito all’applicazione della forza F:

#### Dl = Dl/l  •  l

- l  rappresenta la lunghezza iniziale del corpo;

- Dl/l viene detto deformazione;

- Y é il cosidetto modulo di Young caratteristico di ogni sostanza (unitá di misura: N/m2).

Nel caso del nostro problema l’asta cilindrica viene allungata dal carico sospeso, che agisce sulla superficie di base del cilindro S = p r2 .

Possiamo passare ai calcoli perché conosciamo tutte le quantitá indicate:

(a)                                FS=105Npr2=105N3.14⋅0.12m2=3.3x103Nm2

Dll=FS⋅1Y=3.3⋅103Nm220⋅1010Nm2=1.7⋅10−8

#### (b)                      Dl = Dl/l  ×  l = 1.7⋅10−8⋅3m=5.1⋅10−8m

Þ  In definitiva lo sforzo vale 3.3x103 N/m2, la deformazione vale 1.7x10-8, l’allungamento vale 5.1x10-8m.